服装AQL验货标准

一 .AQL 查检概述

AQL :是英文acceptable quality level 的缩写，即质量水平，它是检验的一个参数，不是标准。验货的时候根据：批量范围、检查水平、 AQL 值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。服装质量检查采用一次抽样方案，服装批量的合格质量水平 (AQL) 为 2.5 ，检查水平为一般检查水平，检查的严格度为正常检查。其抽样方案见表 :

正常检查一次抽样方案是: (AQL-2.5及AQL-4.0)

| 总数量 |  | 抽查数量 | AQL1.0 |  | AQL1.5 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0 |  | AQL6.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FROM | TO |  | 接受 | 拒绝 | 接受 | 拒绝 | 接受 | 拒绝 | 接受 | 拒绝 | 接受 | 拒绝 |
| 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | 90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 91 | 150 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 151 | 280 | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 281 | 500 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 501 | 1200 | 80 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1201 | 3200 | 125 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| 3201 | 10000 | 200 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 |
| 10001 | 35000 | 315 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | over | over |
| 35001 | 150000 | 500 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | over | over | over | over |
| 150001 | 500000 | 800 | 14 | 15 | 21 | 22 | over | over | over | over | over | over |
| 500001 | over | 1250 | 21 | 22 | over | overs | over | over | over | over | over | over |

二．服装查检的项目

1. 尺寸外形检查：--- 尺寸外形表

1). 关键尺寸点 --- 衣领长（平织）、领宽、领围（针织）、领展（针织）胸围，袖弄袖开口（长袖），袖长（至袖边），后长（平织）中心量（针织） / 肩顶量裤，腰，下臀围，前浪，后浪，拉链开，裤脚口，内围 / 裤后中长其它（单件 / 套），垂直的样子，加上上面的衣、裤尺寸

2). 非关键尺寸点 --- 非关键尺寸点，例最小须展、肩高点、胸围、袖弄、领宽、袖片、前后浪、腰内围、下臀围、平袋位、开口。

2. 疵点检查：对所有衣服的外观、外形、敷料和找出的疵点都分别规类。
6.   在毛衣實際檢驗中, 疵點所在的部位不同, 判定疵點的嚴重程度也有不同, 即某個疵點在A區域為嚴重疵點, 而在B區域則可能隻是被判定為輕微疵點. 請見下圖參考(A位置為重點位置, B位置為次要位置)

三．评分标准

AQL 是百件衣服内最大的疵点积分数，它是根据抽样检查后，达到合格判定数 Ac( 件 ) ，认为此服装批量 ( 件 ) 平均加工水平为满意。达到不合格判定数 Re( 件 ) ，认为此服装批量 ( 件 ) 平均加工水平为不能接受的水平。对于检查过程中评分的标准以下为标准记分：

1). 一般疵点 --- 从订单的组织规格和质量标准出发，它将没有达到产品的表现性能，影响成衣的外观和内在。非关键尺寸点，一般疵点.返修能消除疵点对成衣的外观和内在的影响。如果在此疵点基础进行返修的成衣工厂，出货前一定要要做 100% 的再检查，检查者可以限定检查的特定规格、颜色、尺寸等。三个一般疵点折算为一个严重疵点。

2). 严重疵点 --- 影响成衣的外观、外形。当消费者购买时，看到这类疵点不会再买这件衣服，或者这类疵点将导致第一次或洗后穿着不适服，消费者会退回衣服。如破损、斑渍、色条、破洞、关键尺寸点？？严重疵点。发现一个严重疵点，则判定次件衣服不合格或不可接受。

在毛衣实际检验中,疵点所在的部位不同,判定疵点的严重程度也有不同,即某个疵点在A区域为严重疵点,而在B区域则可能只是被判定为轻微疵点.请见下图参考(A位置为重点位置, B位置为次要位置)

举例说明如果大货数量3400件，客户验货要求:

AQL LEVEL II  MAJOR2.5  MINOR4.0  CRITICAL0那么对照表格可以得知：

抽验200件，大缺陷10个以内（含10），小缺陷14个以内（含14）可接受，不接受哪怕一个严重缺陷。违背任何一项大货均不接受。